一附院家属区上网设置说明

一附院家属区上网采用拨号认证(PPPoE)的方式上网，新上网方式所需的用户名为房号前加“15-”（如2号楼206用户名为“15-2-206”，8号楼1单元101用户名为“15-8-1-101”，副11号楼1单元101用户名为15-f11-1-101），密码与用户名相同。

家属区上网需要进行以下两项配置：

- 将网络IP地址获取方式修改成自动获取；

见《IP地址自动获取方式配置》

- 配置PPPoE连接。

见《配置PPPoE连接》

上述配置只需要配置一次，下次直接连接。

IP地址自动获取方式配置

- WindowsXP用户

- 在桌面“开始”->“控制面板”->“网络连接”中右键“本地连接”的属性选项，双击“Internet 协议(TCP/IP)”(图一)：

图一                                              图二

- 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”（图二）。

- 更改后点击“确定”保存配置。

- Vista 和Windows7用户

- 依次选择：控制面板\网络和 Internet\网络连接

- 选择“本地连接”，并双击打开（图一）

- 上图中点击属性

（图一）                      （图二）                     （图三）

- 选中 Internet 协议版本4(TCP/IPv4)，并点击属性（图二）

- 如上图，选择自动获取IP地址和自动获得DNS服务器地址，并点击确定保存设置（图三）

配置PPPoE连接

一．Windows XP 系统上网连接设置

1. 右键点击网络邻居选择属性

2. 左边菜单栏选择“创建一个新的连接”（下图一）

（图一）                                        （图二）

3. 点击下一步，选择“连接到 Internet”（上图二）

4. 点击下一步，选择“手动设置我的连接”（下图一）

（图一）                                         （图二）

5. 点击下一步，选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”（上图二）

6. 输入任意的 ISP 名称，点击下一步（下图一）

（图一）                                                （图二）

7. 输入指定的用户名和密码，点击下一步（上图二）

8. 点击完成按钮（下图一）

（图一）           （图二）

9. 点击连接即可拨号上网（上图二）

二．Vista，Windows 7 系统上网连接设置

1. 依次选择：控制面板\网络和 Internet\网络连接

2. 选择“本地连接”，并双击打开（下图一）

（图一）   （图二）

3. 选择“连接到Internet”,点击下一步（上图二）

4. 如果没有创建过连接，选择“否，创建新连接”，点击下一步（下图一）

（图一）    （图二）

5. 点击宽带（PPPOE），输入指定的用户名和密码，点击连接即可拨号上网（上图二）。

三．家用路由器（详细设置步骤路由器的说明书上有）

下面是一个简单的样例：

1. 在浏览器中输入路由器LAN口的IP地址，在弹出的框中正确填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。

若路由器为默认设置，则其管理地址为：192.168.1.1；用户名与密码均为：admin

2. 在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”，然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“PPPoE”。“上网账号”和“上网口令”中填入宽带账户的用户名和密码。

当输入完上网口令保存后，密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符，不必担心，这是路由器内置的密码保护机制，只要您确认所填写的密码是正确的即可，路由器已经保存了设置。

连接模式的选择：

“按需连接”建议计时上网用户选择，在有访问数据的时候路由器会自动拨号连接，若无数据，则会在所设定的时间内自动断开网络连接。

“自动连接”建议包月用户选择，路由器在上电或者掉线后会自动重连。

“手动连接”即是通过手动点击连接进行拨号，路由器将不会自动进行拨号。

设置完成后点击“保存”。

3. 拨号的连接或断开操作可通过点击管理界面左侧边栏框中“运行状态”栏，点击右框“WAN口状态”中的连接/断开按钮来实现。

拨上号后，可以在“WAN口状态”中查看到路由器获取到的IP及DNS地址，如果电脑没有设置DNS服务器地址，可将WAN口状态显示DNS服务器地址填入到电脑中。

4. 至此PPPoE拨号已设置完成并成功拨号，路由器下的电脑已经可以通过路由器上网了。